VLP-16 סיכום מידע רלוונטי

להלן סיכום מתומצת של מאפייני ה- Lidar והוראות תפעול רלוונטיות:

1. העברת מידע :

המידע מועבר בתקשורת UDP  דרך פורט מס' 2368  ובכתובת IP 192.168.1.201 ביחידות הנקראות Data Packets  בגודל bytes 1248.

יחידות אלו מפורקות ל- 24 תתי יחידות כפי שניתן לראות בתרשים 1. המידע שמועבר אלינו בכל תת יחידה של מידע הוא מרחק, זווית (רק לתתי יחידות אי-זוגיות) ורפלקטיביות מ- 16 הלייזרים במכשיר.

לכן סה"כ נקבל 384=16*24 נקודות בכל data packet וחותמת זמן לכל המידע.

על ידי מספר פעולות אלגבריות פשוטות ניתן להמיר את ההצגה הפולארית של הנקודות (מרחק וזווית) לקוארדינטות קרטזיות. בנוסף, ניתן לחשב את חותמת הזמן הרלוונטית לכל תת יחידה כפי שנפרט בהמשך.

Data Package Format

2.

Data Package Format

רפלקטיביות (רמת החזר) :

מלבד מרחק,זווית וחותמת זמן, מוחזר גם ערך נוסף בטווח 0-255 ומשמעותו עוצמת ההחזרה מהעצם שבו הלייזר פגע. כפי שניתן לראות בתרשים 2:

3. חישוב קוארדינטות X,Y,Z :

לכל לייזר נתונה הזווית ω הנעה בין ±15 מעלות. את הזווית  α  נחשב ע״י אלגוריתם פשוט המצורף מתחת לתרשים 3. חשוב לציין שאזימוט נקבל רק עבור כל תת-יחידה של מידע אי-זוגית וכדי לחשב את האזימוט של תתי המידע הזוגיות ניקח את הממוצע בין כל 2 יחידות אי-זוגיות.

4. חותמת זמן :

מורכבת מ- 4 bytes כך שהיא למעשה מס' שלם חיובי באורך 32 ביט ומייצרת יחידות זמן במיקרו שניות.

משודרת עם ה-LSB ראשונה. כל 55.296us נורה סט של 16 דגימות לייזרים, כך שלוקח 1.33ms לצבור את המידע הדרוש ב-data package  יחידה ומועברות 754 data packages בשנייה.